山东恒泰纺织有限公司（天目山路厂区）自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 孙炳伟 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 |  |
| 4.社会信用代码 | 9137132361400935XT |
| 5.方案审核地址 | 山东省省（自治区、直辖市）临沂市地区（市、州、盟） 沂水县县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 山东省省（自治区、直辖市）临沂市地区（市、州、盟） 沂水县县（区、市、旗）乡（镇） 山东省临沂市沂水县天目山路西首街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 118,36,20.52/35,45,35.60 |
| 8.联系方式 | 电话号码：13665495135 联系人：张娜 手机号码： 传真号码： 邮政编码：276400 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 |  |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称：棉纺织及印染精加工 行业代码： 171 |
| 13.建成投产时间 | 2004-09 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 黄河流域 流域代码： DA-DE |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 导热油炉(DA004) | 颗粒物 | 上限:10mg/m3 | 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 重量法——固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 导热油炉(DA004) | 氮氧化物 | 上限:100mg/m3 | 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1月 | 定电位电解法——固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 导热油炉(DA004) | 二氧化硫 | 上限:50mg/m3 | 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 定电位电解法——固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 导热油炉(DA004) | 林格曼黑度 | 上限:1级 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 林格曼烟气黑度图法——固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 平布锅炉(DA015) | 林格曼黑度 | 上限:1mg/Nm3 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 手工 | 1次/1年 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 平布锅炉(DA015) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 手工 | 1次/1年 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 平布锅炉(DA015) | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 手工 | 1次/1年 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 平布锅炉(DA015) | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 手工 | 1次/1月 |  |  |
| 污水处理站 | 燃烧 | MF0009 | 污水站臭气(DA003) | 臭气浓度 | 上限:2000mg/Nm3 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |  |
| 污水处理站 | 燃烧 | MF0009 | 污水站臭气(DA003) | 硫化氢 |  | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993,亚甲基蓝分光光度法 |  |
| 污水处理站 | 燃烧 | MF0009 | 污水站臭气(DA003) | 氨（氨气） |  | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993,空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  |
| 定型设施 | 燃烧 | MF0163 | 定型2(DA002) | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 定型设施 | 燃烧 | MF0163 | 定型2(DA002) | 非甲烷总烃 | 上限:40mg/Nm3 | 挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019 | 手工 | 1次/1季度 | HJ38-2017 |  |
| 定型设施 | 燃烧 | MF0163 | 定型2(DA002) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1半年 | HJ836-2017 |  |
| 定型设施 | 燃烧 | MF0163 | 定型2(DA002) | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 定型设施 | 燃烧 | MF0165 | 定型1(DA001) | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 定型设施 | 燃烧 | MF0165 | 定型1(DA001) | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 定型设施 | 燃烧 | MF0165 | 定型1(DA001) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1半年 | HJ836-2017 |  |
| 定型设施 | 燃烧 | MF0165 | 定型1(DA001) | 非甲烷总烃 | 上限:40mg/Nm3 | 挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019 | 手工 | 1次/1季度 | HJ38-2017 |  |
| 定型机 | 燃烧 | MF0931 | 平布定型(DA014) | 非甲烷总烃 | 上限:40mg/Nm3 | 挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019 | 手工 | 1次/1季度 | HJ38-2017 |  |
| 定型机 | 燃烧 | MF0931 | 平布定型(DA014) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1半年 | HJ836-2017 |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口(DW001) | 总锑 | 上限:0.1mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 手工 | 1次/1半年 | 水质 HJ694锑的测定 原子荧光法 |
| 污水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 上限:30mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009,水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005 |
| 污水总排口(DW001) | 可吸附有机卤化物 | 上限:12mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 手工 | 1次/1年 | 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法HJ/T 83-2001 |
| 污水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 上限:1.5mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989,水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 |
| 污水总排口(DW001) | 硫化物 | 上限:0.5mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 硫化物的测定 碘量法 HJ/T 60-2000,水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 |
| 污水总排口(DW001) | 苯胺类 | 上限:1.0mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 苯胺类的测定 N-(1-奈基)乙二胺偶氮分光光度法GB/T 11889-1989 |
| 污水总排口(DW001) | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 污水总排口(DW001) | 二氧化氯 | 上限:0.5mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 手工 | 1次/1年 | 水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定 连续滴定碘量法HJ 551-2016代替HJ 551-2009 |
| 污水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 上限:200mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 污水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 上限:45mg/L | 接管协议浓度 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
| 污水总排口(DW001) | 色度 | 上限:64倍 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1周 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |
| 污水总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 上限:50mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 手工 | 1次/1月 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
| 污水总排口(DW001) | 悬浮物 | 上限:100mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 手工 | 1次/1周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 雨水排放口(DW002) | 化学需氧量 |  | 流域水污染物综合排放标准 第2部分：沂沭河流域 | 手工 | 1次/1天 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
| 车间排放口(DW006) | 六价铬 | 上限:0.5mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 | 手工 | 1次/1月 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993,亚甲基蓝分光光度法 |
| 厂界 | 非甲烷总烃 | 上限:2mg/m3 | 挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业 | 手工 | 1次/1半年 | HJ604-2017 |
| 厂界 | 颗粒物 | 上限:1mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995,HJ836-2017 |
| 厂界 | 氨（氨气） | 上限:1.5mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993,空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 厂界 | 臭气浓度 | 上限:16无量纲 | 挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 北厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 南厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

厂区内土壤、地下水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| RenQ-IV氨氮在线自动分析仪 |  |  |
| pHG-826A |  |  |
| CODet-5000型COD水质在线分析仪 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭处理系统 | 污水处理站 |  | UV光解除臭 | null% |
| 定型废气处理设备 | 定型设施 |  | 静电、喷淋 | null% |
| 定型废气处理系统 | 定型设施 |  | 静电、喷淋 | null% |
| 定型废气处理设施 | 定型机 |  | 静电、喷淋 | null% |
| 预烘废气处理系统 | 预烘机 |  | 静电、喷淋 | null% |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |