山东恒泰纺织有限公司（天柱山路厂区）自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 孙炳伟 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 | / |
| 4.社会信用代码 | 9137132361400935XT |
| 5.方案审核地址 | 山东省省（自治区、直辖市）临沂市地区（市、州、盟） 沂水县县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 山东省省（自治区、直辖市）临沂市地区（市、州、盟） 沂水县县（区、市、旗）乡（镇） 山东省临沂市沂水县经济开发区天柱山路以南、长江路以西街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 118,39,28.08/35,45,22.82 |
| 8.联系方式 | 电话号码：13854961453 联系人：郭新军 手机号码： 传真号码： 邮政编码：276400 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 |  |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称：棉纺纱加工 行业代码： 1711 |
| 13.建成投产时间 | 1988-08 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 黄河流域 流域代码： DA-DE |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 燃气锅炉(DA003) | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 手工 | 1次/1年 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 燃气锅炉(DA003) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 手工 | 1次/1年 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 燃气锅炉(DA003) | 林格曼黑度 | 上限:1mg/Nm3 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 手工 | 1次/1年 |  |  |
| 锅炉 | 燃烧 | / | 燃气锅炉(DA003) | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 手工 | 1次/1月 |  |  |
| 灶 | 燃烧 | MF0372 | 食堂排气筒北(DA002) | 油烟 | 上限:1mg/Nm3 | 饮食业油烟排放标准DB37/ 597—2006 | 手工 | 1次/1年 | 金属金属滤筒吸收和红外分光光度法 |  |
| 灶 | 燃烧 | MF0372 | 食堂排气筒南(DA001) | 油烟 | 上限:1mg/Nm3 | 饮食业油烟排放标准DB37/ 597—2006 | 手工 | 1次/1年 | 金属金属滤筒吸收和红外分光光度法 |  |
| 烘布机 | 燃烧 | MF0907 | 烘布(DA006) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1年 | HJ836-2017 |  |
| 烘布机 | 燃烧 | MF0907 | 烘布(DA006) | 非甲烷总烃 | 上限:40mg/Nm3 | 挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019 | 手工 | 1次/1季度 | HJ38-2017 |  |
| 烘布机 | 燃烧 | MF0907 | 烘布(DA006) | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 烘布机 | 燃烧 | MF0907 | 烘布(DA006) | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 烘布机 | 燃烧 | MF0908 | 14车间西(DA007) | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 |  |
| 烘布机 | 燃烧 | MF0908 | 14车间西(DA007) | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |
| 烘布机 | 燃烧 | MF0908 | 14车间西(DA007) | 非甲烷总烃 | 上限:40mg/Nm3 | 挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 |  |
| 烘布机 | 燃烧 | MF0908 | 14车间西(DA007) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1年 | HJ836-2017 |  |
| 定型机 | 燃烧 | MF0911 | 定型西(DA004) | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 |  |
| 定型机 | 燃烧 | MF0911 | 定型西(DA004) | 氮氧化物 | 上限:100mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 |  |
| 定型机 | 燃烧 | MF0911 | 定型西(DA004) | 非甲烷总烃 | 上限:40mg/Nm3 | 挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019 | 手工 | 1次/1季度 | HJ38-2017 |  |
| 定型机 | 燃烧 | MF0911 | 定型西(DA004) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1半年 | HJ836-2017 |  |
| 定型机 | 燃烧 | MF0914 | 定型东(DA005) | 非甲烷总烃 | 上限:40mg/Nm3 | 挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019 | 手工 | 1次/1季度 | HJ38-2017 |  |
| 定型机 | 燃烧 | MF0914 | 定型东(DA005) | 颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 手工 | 1次/1半年 | HJ836-2017 |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水排放口(DW002) | 悬浮物 | 上限:1000mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1天 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 雨水排放口(DW002) | 化学需氧量 | 上限:40mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1天 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
| 雨水排放口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 上限:5mg/L | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 手工 | 1次/1天 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 生活污水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 上限:45mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1年 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 生活污水口(DW001) | 五日生化需氧量 | 上限:350mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1年 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
| 生活污水口(DW001) | 悬浮物 | 上限:400mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1年 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 生活污水口(DW001) | 总磷（以P计） | 上限:8mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1年 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 |
| 生活污水口(DW001) | 化学需氧量 | 上限:500mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1年 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
| 生活污水口(DW001) | 总氮（以N计） | 上限:70mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1年 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 上限:1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | HJ1263-2022环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法 |
| 厂界 | 非甲烷总烃 | 上限:2mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 西厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 南厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 北厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |

厂区内土壤、地下水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 灶 |  | 油烟净化器 | null% |
| 烘布废气处理施设 | 烘布机 |  | 静电、喷淋 | null% |
| 其他 | 烘布机 |  | 静电、喷淋 | null% |
| 定型废气处理设施 | 定型机 |  | 静电、喷淋 | null% |
| 定型废气处理系统 | 定型机 |  | 静电、喷淋 | null% |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |